ILS (Instrument Lubricant Spray) –   средство   для   регулярного  смазывания

раздвижных инструментов (для автоклавов).

IPS (Instrument Penetrating Spray)–  средство для  удаления ржавчины и смазывания медицинских инструментов.

Основные причины коррозии инструментов:

- использование дезинфицирующих растворов с высоким содержанием хлора или других галогенов

- длительное замачивание инструментов в дезинфицирующих растворах

- недостаточно тщательная промывка инструментов после дезинфекции

- стерилизация раздвижных инструментов в закрытом состоянии (также может привести    к деформации рабочих частей инструментов)

- тщательно высушивайте инструменты перед стерилизацией

При появлении признаков коррозии на инструментах (особенно в области замков раздвижных инструментов)   обработать   инструмент   спреем   IPS   перед   циклом   дезинфекции.   Для   регулярного   ухода  за   раздвижными   инструментами рекомендовано  обрабатывать  область  замков    перед   каждой   стерилизацией    спреем   ILS   (при   автоклавировании)

Меры предосторожности:

- Рекомендовано использовать защитные очки и перчатки во время работы.

- Используйте спрей в проветриваемых помещениях.

- Храните  баллон  тщательно  закрытым  в  сухом,  прохладном, проветриваемом  помещении.

- Значительное   нагревание   баллона   может   привести   к   выделению

легковоспламеняющихся паров.

- Не  хранить  и  не  использовать  спрей  рядом  с сильными  окислителями.

- При  попадании  на  слизистые  оболочки  может  вызывать  раздражение.

- При  длительном  контакте  с  кожей  может  вызывать   раздражение.

- При случайном вдыхании спрея немедленно выйдите на свежий воздух.

- При попадании в глаза немедленно тщательно промойте их теплой водой.

- При  попадании  на  кожу  тщательно  промойте  теплой  водой  с  мылом.

- В случае возникновения неприятных симптомов обратитесь за медицинской

помощью.

Официальный дистрибьютор Hu-Friedy в России – компания "Ком-Денталь":

Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, офис 501
тел.:  (495) 580-30-80
тел./факс: (495) 580-30-81       e-mail: hufriedy@hufriedy.ru

Авторизованный сервис-центр по заточке инструментов